Leren werken met een microscoop

Deze opdracht is bedoeld voor leerlingen die nog weinig ervaring hebben met het werken met de microscoop.

A	Beeldvorming

Materiaal: Stukje tekst uit een krant.

Uitvoering: Bekijk het ‘preparaat’ met een vergroting van 40 maal.

1	Wat valt je op als je het preparaat iets verschuift?

2	Stel dat je kijkt naar één letter. Nu wil je de letter bekijken die links van deze letter staat. Hoe moet je het preparaat verschuiven?

3	Wat doet de lens dus met het beeld?

B	Gezichtsveld

Onderzoeksvraag:

Hoe groot is de diameter van het gezichtsveld van een microscoop, bij verschillende 	vergrotingen?

Materiaal:

- Stukje transparant of gewoon grafiekpapier van 2 x 4 cm, geplakt op een 	objectglaasje.

Uitvoering:

- Zet met een scherp potlood een punt in het midden van het grafiekpapier.

- Leg het objectglaasje op de voorwerptafel en stel scherp met de kleinst

mogelijke vergroting (bijvoorbeeld 5 x 10).

- Tel het aantal vakjes dat je ziet. Meet de diameter van het gezichtsveld en de 	  doorsnede van de punt.

- Herhaal dit nog tweemaal, steeds met een iets sterkere vergroting.

Noteer in een tabel: de gebruikte vergroting, de grootte van het gezichtsveld en de doorsnede van de punt.

Gebruikte vergroting	Diameter gezichtsveld

Doorsnede punt

C	Diepte

Onderzoeksvraag:

Wat verandert er in je beeld als je het objectief na scherpstellen nog verder naar beneden draait?

Materiaal:

- twee fijnschrijvers van een verschillende kleur

- objectglaasje

Uitvoering:

- Zet met een fijnschrijver een lijntje op een objectglaasje. Draai het glaasje om

en zet op de andere kant een lijntje met een andere kleur, zodat een kruisje  ontstaat.

- Leg het objectglaasje op de voorwerptafel.

- Zoek het snijpunt van de lijntjes op en stel nauwkeurig scherp (met de kleinste 	  vergroting) op het lijntje aan de bovenkant van het glaasje.

- Stel daarna scherp op het lijntje op de onderkant van het glaasje (dus op de

andere kleur).

Vragen

1	Mag een preparaat onbeperkt dik zijn?

2	Waar hangt dat onder andere van af?

3	Bij een bepaalde instelling van de microscoop is de kern duidelijk te zien. Bij  het verdraaien van de micrometerschroef ( de kleien instelschroef) blijft de cel scherp, maar de kern niet.

a	Verklaar dit. Gebruik hierbij afbeelding 3.2.

b	Hoeveel cellen zijn scherp wanneer de microscoop uit afbeelding 3.2 is 		scherpgesteld op vlak A?

c	En hoeveel wanneer is scherpgesteld op vlak C?

Laat het werkblad aftekenen door de docent of TOA.