NaSk

Toetsvragen Thema Elektriciteit

1

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | Elektriciteit wordt geleverd door een elektriciteitsbron of spanningsbron. Voorbeelden van spanningsbronnen zijn een batterij en een dynamo. Waar of niet waar? I In een batterij wordt chemische energie omgezet in elektrische energie. II Een dynamo levert gelijkspanning. A I en II zijn beide waar. B I is waar, II is niet waar. C I is niet waar, II is waar. D I en II zijn beide waar. |
| Antwoord | B |
| Vaardigheid | Reproductie |

2

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | Elektriciteit wordt geleverd door een elektriciteitsbron of spanningsbron. Voorbeelden van spanningsbronnen zijn zonnecellen en batterijen. Waar of niet waar? I In een zonnecel wordt lichtenergie omgezet in elektrische energie. II Als je twee batterijen van 1,5 V in serie schakelt, leveren ze een spanning van 3 V. A I en II zijn beide waar. B I is waar, II is niet waar. C I is niet waar, II is waar. D I en II zijn beide waar. |
| Antwoord | A |
| Vaardigheid | Reproductie |

3

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | Batterijen en apparaten kun je in serie zetten of parallelschakelen. Waar of niet waar? I Als je twee apparaten in serie schakelt, kun je de apparaten onafhankelijk van elkaar bedienen. II Als je twee batterijen van 1,5 V parallel schakelt, leveren ze een spanning van 3 V. A I en II zijn beide waar. B I is waar, II is niet waar. C I is niet waar, II is waar. D I en II zijn beide waar. |
| Antwoord | D |
| Vaardigheid | Reproductie |

4

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | # Zonnecel en accu Je ziet een zonne-energie-systeem. Het bestaat uit een zonnepaneel met zonnecellen, een accu van 12 V en een aantal apparaten. Waar of niet waar? I De apparaten in het zonne-energie-systeem staan parallel geschakeld. II Als alle apparaten aanstaan is de stroomsterkte door ieder apparaat gelijk. A I en II zijn beide waar. B I is waar, II is niet waar. C I is niet waar, II is waar. D I en II zijn beide niet waar. |
| Antwoord | B |
| Vaardigheid | Toepassen1 |

5

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Omzetting elektriciteit |
| Toetsvraag | Loopstroom Energie opwekken met een rugzak met suspended loadpack is mogelijk. De rugzak kan langs het frame op en neer bewegen. Deze beweging drijft een kleine dynamo aan. De geleverde energie kan worden opgeslagen in oplaadbare batterijen. Zie figuur. Kun je de door de dynamo opgewekte spanning direct gebruiken voor het opladen van de batterijen? A Ja, want de dynamo geeft gelijkspanning en de batterijen worden opgeladen met gelijkspanning. B Ja, want de dynamo geeft wisselspanning en de batterijen worden opgeladen met wisselspanning. C Nee, want de dynamo geeft gelijkspanning en de batterijen worden opgeladen met wisselspanning. D Nee, want de dynamo geeft wisselspanning en de batterijen worden opgeladen met gelijkspanning. |
| Antwoord | D |
| Vaardigheid | Toepassen1 |

6

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | Op een lamp staat 12 V/0,75 A, dat betekent dat de lamp moet worden aangesloten op een spanning van 12 V. Als dat gebeurt, loopt er een stroom van 0,75 A door de lamp. Bereken de weerstand van de lamp. A R = 0,0625 ohm B R = 6,25 ohm C R = 9 ohm D R = 16 ohm |
| Antwoord | D R = U/I = 12/0,75 = 16 ohm |

7

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | In een elektrische schakeling zit een weerstand van 12 ohm. Door de weerstand gaat een stroom van 2 A. Hoe groot is de spanning die over de weerstand staat? A U = 6 V B U = 14 V C U = 24 V D U = 32 V |
| Antwoord | C U = I x R = 12 x 2 = 24 V |

8

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Kennisbank | www.studionask.nl/KB1/K05_03/index3.html |
| Toetsvraag | # Zonnecel en accu Je ziet een zonne-energie-systeem. Het bestaat uit een zonnepaneel met zonnecellen, een accu van 12 V en een aantal apparaten. De aangesloten lamp heeft een vermogen van 30 W. Bereken de stroomsterkte door de lamp als de lamp aanstaat. A I = 0,4 A B I = 2,5 A C I = 36 A D I = 360 A |
| Antwoord | B Stroomsterkte I = P / U = 30 / 12 = 2,5 A |

9

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Kennisbank | www.studionask.nl/KB1/K05_01/index5.html |
| Toetsvraag | Bekijk de schakeling. Weerstand R1 = 5 ohm en weerstand R2 = 10 ohm. De spanning over de schakeling is U = 90 V. Bereken de stroomsterkte door R1 en door R2 A I door R1 = 2 A en I door R1 = 4 A B I door R1 = 4 A en I door R1 = 2 A C I door R1 = 3 A en I door R1 = 3 A D I door R1 = 6 A en I door R1 = 6 A |
| Antwoord | D Rtot = 5 + 10 = 15 ohm I = U / R = 90/15 = 6 A Door beide weerstanden gaat dezelfde stroom. |

10

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | Bekijk de schakeling. Weerstand R1 = 5 ohm en weerstand R2 = 10 ohm. De spanning over de schakeling is U = 30 V. Bereken de stroomsterkte door R1 en door R2 A I door R1 = 1 A en I door R1 = 1 A B I door R1 = 2 A en I door R1 = 2 A C I door R1 = 3 A en I door R1 = 6 A D I door R1 = 6 A en I door R1 = 3 A |
| Antwoord | D I1 = U / R1 = 30/5 = 6 A I2 = U / R2 = 30/10 = 3 A |

11

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakeling |
| Toetsvraag | Bekijk het schakelschema. Je ziet een spanningsbron en twee weerstanden (R1 en R2) die parallel geschakeld zijn. Je wilt de spanning over weerstand R2 meten. Je ziet vier plaatsen waar je de spanningsmeter neer zou kunnen zetten. Wat is de goede plaats? A plaats 1 B plaats 2 C plaats 3 D plaats 4 |
| Antwoord | B |

12

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Elektrisch vermogen |
| Toetsvraag | Een elektrisch apparaat heeft een hoeveelheid energie nodig om te kunnen werken. De hoeveelheid energie die het apparaaat in één seconde omzet, noem je het vermogen. Waar of niet waar? I De eenheid van vermogen is Watt (W) of kiloWatt (kW) II Een lamp met een vermogen van 60 W verbruikt in één uur twee keer zoveel energie als een lamp van 30 W. A I en II zijn beide waar. B I is waar, II is niet waar. C I is niet waar, II is waar. D I en II zijn beide waar. |
| Antwoord | A |

13

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Elektrisch vermogen |
| Toetsvraag | Een elektrisch apparaat heeft een hoeveelheid energie nodig om te kunnen werken. De hoeveelheid energie die het apparaat in één seconde omzet, noem je het vermogen. Een stofzuiger verbruikt in 10 minuten 300 kJ energie. Bereken het vermogen van de stofzuiger. A Vermogen P = 30 W B Vermogen P = 500 W C Vermogen P = 3000 W D Vermogen P = 50000 W |
| Antwoord | B E = 300 kJ = 300.000 J t = 10 min = 600 sec P = E/t = 300.000/600 = 500 J/s = 500 W |

14

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Energie |
| Toetsvraag | In een scooter zit de accu die je op de afbeelding ziet. In de scooter is een 12 Volt radio ingebouwd. Op de accu staat 7,2 Ah, dit betekent dat bij een stroomsterkte van 7,2 A de accu 1 uur lang energie kan leveren. Bereken de energie die de accu in dat ene uur levert. A minder dan 400 kJ B tussen de 400 kJ en 450 kJ C tussen de 450 kJ en 500 kJ D meer dan 500 kJ |
| Antwoord | A P = U x I = 12 x 7,2 = 86,4 W E = P x t = 86,4 x 1 = 86,4 kWh ≈ 311 kJ |

15

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | # Zonnecel en accu Je ziet een zonne-energie-systeem. Het bestaat uit een zonnepaneel met zonnecellen, een accu van 12 V en een aantal apparaten. Als de radio aanstaat, gaat er door de radio een stroom van 250 mA. Bereken het vermogen van de radio. ## A P = 3 W B P = 48 W C P = 480 W D P = 3000 W |
| Antwoord | A Vermogen P = U x I = 12 x 0,25 = 3 W |

16

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | Een wasmachine heeft een vermogen van 2500 W. Het standaardprogramma van de machine duurt 1 uur en 30 minuten. De prijs van 1 kWh is € 0,24. Wat betaal je voor één keer wassen met het standaardprogramma? ## A Kosten zijn minder dan € 0,40. B Kosten zijn tussen de € 0,40 en € 0,60. C Kosten zijn tussen de € 0,60 en € 0,80. D Kosten zijn meer dan € 0,80. |
| Antwoord | D P = 2500 W, t = 1,5 h E = P x t = 2500 x 1,5 = 3750 Wh = 3,75 kWh Kosten = 3,75 x € 0,24 = € 0,90. |

17

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Schakelingen |
| Toetsvraag | # Zonnecel en accu Je ziet een zonne-energie-systeem. Het bestaat uit een zonnepaneel met zonnecellen, een accu van 12 V en een aantal apparaten. Zoals je kunt zien is er tussen de accu en de apparaten een zekering opgenomen. Welke woorden moeten worden ingevuld? Als kortsluiting optreedt, is de weerstand tussen aanvoerdraad en afvoerdraad heel ..1.. , hierdoor wordt de stroomsterkte heel ..2.. en smelt de zekering door. A 1 = klein, 2 = klein B 1 = klein, 2 = groot C 1 = groot, 2 = klein D 1 = groot, 2 = groot |
| Antwoord | B |

18

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Oplader |
| Toetsvraag | # Oplader In een oplader (switching adapter) voor een telefooon zit een transformator. # De transformator heeft een primaire spoel en en secundaire spoel. # De oplader brengt de spanning terug van 230 V naar 10 V. # Waar of niet waar? # I De transformator zet wisselspanning om in gelijkspanning. # II Om de spanning omlaag te transformeren zorg je ervoor dat de primaire spoel meer windingen heeft dan de secundaire spoel. # A I en II zijn beide waar. # B I is waar, II is niet waar. # C I is niet waar, II is waar. # D I en II zijn beide niet waar. |
| Antwoord | C |

19

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Oplader |
| Toetsvraag | # Oplader In een oplader (switching adapter) voor een telefoon zit een transformator. # De transformator heeft een primaire spoel en een secundaire spoel. # De spanning over de primaire spoel is 230 V en door de spoel loopt een stroom van 0,05 A. # De spanning over de secundaire spoel is 10 V en door die spoel loopt een stroom van 0,5 A. # De transformator is niet ideaal. # Welk deel van het vermogen gaat verloren? # A minder dan de helft # B precies de helft # C meer dan de helft |
| Antwoord | # C Pp = 230 x 0,05 = 11,5 W # Ps = 10 x 0,5 = 5 W # Verloren gaat 6,5 W, dat is meer dan de helft. |

20

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Sensoren |
| Toetsvraag | Catstop Op de afbeelding zie je een ultrasone kattenverjager, de Catstop. Deze Catstop werkt met een infraroodsensor. Als een mens of dier wordt waargenomen, zendt de Catstop gedurende een minuut een hoog geluid uit. Een mens dan dit niet waarnemen. Voor een kat is het wel een heel irritant geluid. Waarop reageert een infraroodsensor? A beweging B geluid C zichtbaar licht D warmte |
| Antwoord | A |

21

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Practicum |
| Toetsvraag | Sorana en Dibi doen een practicum over elektriciteit. Ze zetten een weerstand in serie met een fietslampje en een stroommeter. Deze sluiten ze aan op een regelbare spanningsbron. De spanningsbron zetten ze op verschillende standen. Ze lezen bij elke stand de spanning over en de stroom door het lampje af. Deze informatie verwerken ze vervolgens in de grafiek die hiernaast te zien is. Waarom loopt de grafiek van het lampje niet volgens een rechte lijn? A De spanning neemt niet gelijkmatig toe. B De stroomsterkte neemt bij elke meting steeds meer toe. C De weerstand van het lampje neemt af. D De weerstand van het lampje neemt toe. |
| Antwoord | D |

22

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Mobiel opladen |
| Toetsvraag | John heeft zijn mobiel opgeladen. Na twee dagen is de opgeladen accu leeg. De accu levert een spanning van 3,7 Volt. De gemiddelde stroomsterkte in die twee dagen is 37,5 mA. Hoe groot is het vermogen dat de accu in die twee dagen gemiddeld levert? A 0,099 mW B 0,139 mW C 10,14 mW D 139 mW |
| Antwoord | D |

23

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | LED-lamp |
| Toetsvraag | Hiernaast zie je de folder van een LED-lamp. We vergelijken het vermogen van de LED-lamp met een gloeilamp van 25 W. Hoeveel keer zuiniger in gebruik is deze LED-lamp vergeleken met een gloeilamp van 25 W? A 2 keer B 8 keer C 12,5 keer D 50 keer |
| Antwoord | C |

24

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Auto op batterijen |
| Toetsvraag | In Amerika is een sportauto te koop die geen verbrandingsgassen uitstoot. Deze auto gebruikt oplaadbare batterijen als energiebron. Als de batterijen leeg zijn kun je deze thuis weer opladen. De lader werkt op netspanning. De spanning die nodig is voor het opladen van het batterijpack is 375 V. Daarom zit er in de lader een transformator. Vul de open plekken in de volgende tekst in: De lader werkt op …1… . De lader levert …2… aan het batterijpack. De secundaire spoel van de tansformator in de lader heeft …3…windingen dan de primaire spoel. A 1 = wisselspanning, 2 = gelijkspanning, 3 = meer B 1 = wisselspanning, 2 = gelijkspanning, 3 = minder C 1 =gelijkspanning, 2 = wisselspanning, 3 = meer D 1 =gelijkspanning, 2 = wisselspanning, 3 = minder |
| Antwoord | A |

25

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Windmolen |
| Toetsvraag | Bert heeft een kleine windmolen, waarmee hij grotendeels in zijn elektrische energie kan voorzien. Als het hard waait levert de windmolen meer elektrische energie dan Bert nodig heeft. De windmolen kan dan het overschot aan energie doorgeven aan het elektriciteitsnet. Welke grootheid moet dan bij zowel de windmolen als het elektriciteitsnet gelijk zijn? A De spanning. B De stroomsterkte. C Het vermogen. |
| Antwoord | C |

26

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Elektrische schakelingen |
| Begrip(pen) | Elektriciteit |
| Toetsvraag | Welke uitspraak is juist? A. In een batterij wordt chemische energie omgezet in elektrische energie. B. In een batterij wordt elektrische energie omgezet in lichtenergie. C. in een batterij wordt elektrische energie omgezet in chemische energie. D. In een batterij wordt chemische energie omgezet in elektrische energie. |
| Antwoord | D. |

27

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Elektrische schakelingen |
| Begrip(pen) | Elektrische schakeling |
| Toetsvraag | Als jij thuis het koffiezet apparaat uitzet, kun je als het goed is nog wel een andere elektrisch huishoudelijk apparaat bedienen. Het is dus niet zo dat als je een apparaat uit zet je gelijk alles uitzet, dat zou ook niet zo praktisch zijn. Welk begrip is hierbij van toepassing? A. Parallelschakeling B. Stroomkring C. Serieschakeling D. Elektrische schakeling |
| Antwoord | A. |

28

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Elektrische schakelingen |
| Begrip(pen) | Gelijkspanning en wisselspanning |
| Toetsvraag | Welke woorden moeten worden ingevuld? Netspanning is een voorbeeld van ..1.. . Je hebt geen vaste + en -. Als in een stroomkring een spanningsbron met wisselspanning is opgenomen verandert de stroom heel vaak van richting: ...2… . 1 = wisselspanning, 2 = wisselstroom 1 = wisselspanning, 2 = gelijkstroom 1 = gelijkspanning, 2 = wisselstroom 1 = gelijkspanning, 2 = gelijkstroom |
| Antwoord | A. |

29

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Meten in een schakeling |
| Begrippen | Spanning meten |
| Toetsvraag | Spanning meet je met een voltmeter. 1 Wat is het symbool voor spanning? 2 Wat is de eenheid van spanning? A. 1 = V en 2 = U B. 1 = V en 2 = S C. 1 = U en 2 = V D. 1 = U en 2 = S |
| Antwoord | C |

30

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Meten in een schakeling |
| Begrippen | Stroomsterkte meten |
| Toetsvraag | Stroom meet je met een ampèremeter. 1 Wat is het symbool voor stroom? 2 Wat is de eenheid van stroom? A. 1 = I en 2 = A B. 1 = I en 2 = S C. 1 = A en 2 = I D. 1 = A en 2 = S |
| Antwoord | A |

31

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Meten in een schakeling |
| Begrippen | Geleiders en isolatoren - Weerstand |
| Toetsvraag | De weerstand van een stof is groot als de stroom er moeilijk doorheen gaat. Je spreekt dan vaak over een isolator. Als een stof elektriciteit wel gemakkelijk doorgeeft, en dus een kleine weerstand heeft, is het een geleider. De weerstand geef je aan met de letter R. De eenheid van weerstand is ohm (Ω). Welke stof is een hele goeie geleider? A. Zand B. Steen C. Goud D. Plastics |
| Antwoord | C. Hoewel goud vaak gebruikt wordt voor hele andere doeleinde is het een uitstekende stroomgeleider. Maar je stroom met goud geleiden binnenshuis is natuurlijk ook veel te duur. |

32

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Meten in een schakeling |
| Begrippen | Grootte van de weerstand – wet van Ohm |
| Toetsvraag | Met behulp van de ‘wet van Ohm’ kun je de weerstand R berekenen van een stroomkring. Je bent naar de Ikea geweest en hebt een nachtlamp gehaald. Op de lamp staat 10 V/0,60 A. Hoe bereken je de weerstand van de lamp? A R = 0,60 A / 10 V B R = 10 V / 0,60 A C R = 10 V x 0,60 A |
| Antwoord | B |

33

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Elektrisch vermogen |
| Begrip(pen) | Elektrisch vermogen |
| Toetsvraag | Welke woorden moeten worden ingevuld? Als je de reclame moet geloven heeft de nieuwe versie van een Dyson stofzuiger een gigantisch vermogen, namelijk 10.000 …1…. Dat wil zeggen dat hij in één seconde een grote hoeveelheid energie (..2..) omzet en heel veel zuigkracht heeft. A 1 = Watt, 2 = Watt B 1 = Watt, 2 = Joule C 1 = Joule, 2 = Watt D 1 = Joule, 2 = Joule |
| Antwoord | B. |

34

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Elektrisch vermogen |
| Begrip(pen) | Energieverbruik |
| Toetsvraag | Het vermogen (P) van een elektrisch apparaat kun je meten door de omgezette energie/energieverbruik (E) te delen door de tijd (t). In formulevorm: P = E / t Hoe herschrijf je de formule om het energieverbruik uit te rekenen als je het vermogen en de tijd weet? A. E = t / P B. E = P x t A. E = P / t |
| Antwoord | B |

35

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Elektrisch vermogen |
| Begrip(pen) | P = U x I |
| Toetsvraag | Als je het vermogen van een elektrisch apparaat wilt uitrekenen, gebruik je de formule P = U x I. Als je spanning moet uitrekenen, herschrijf je de formule. Je hebt een lamp gekocht waarbij de volgende gegevens bekend zijn: - Het vermogen is 80 W - De stroomsterkte (I) is 0,25 A Bereken de spanning. A U = 310 V B U = 320 V C U = 230 V D U = 330 V |
| Antwoord | B. Berekening: 80W= U x 0,25A  U= 80W / 0,25A  U= 320 V |

36

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Elektrisch vermogen |
| Begrip(pen) | Elektriciteitsrekening |
| Toetsvraag | Een energierekening kan hoog oplopen. Het kan nooit kwaad om af en toe eens te kijken hoeveel je verbruikt en wat dat kost. In de tabel zie je het elektra gebruik van de familie Janssen. Beginstand; Eindstand; Verbruik; Tarief; Bedrag. Elektra hoog; 53467; 57765; 0,23 €. Elektra laag; 14570; 17010; 0,17 €. Bereken de totale kosten van de familie Janssen. A ongeveer € 415,00 B ongeveer € 530,00 C ongeveer € 940,00 |
| Antwoord | C Elektra hoog: (57765 – 53467)*0,23 = 528,54 Elektra laag: (17010 – 14570)*0,17 = 418,80 Totaal ongeveer € 940,- |

37

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Elektrisch vermogen |
| Begrip(pen) | Elektriciteit besparen |
| Toetsvraag | Bewust omgaan met elektriciteit gebruik heeft twee voordelen. Je hebt een minder hoge energierekening en het is beter voor het milieu. De Nederlandse energie komt van verschillende bronnen, het streven is zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Welke duurzame energiebron werd volgend de bron in 2002 het meest gebruikt? A Energie uit wind B Energie uit afvalverbrandingsinstallaties C Energie uit biomassaverbranding |
| Antwoord | C |

38

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Elektrisch vermogen |
| Begrip(pen) | Elektriciteitsrekening |
| Toetsvraag | Je hebt een nieuwe droger aangeschaft. Je bent benieuwd wat een standaardprogramma kost. Je hebt de volgende gegevens verzameld: - standaardprogramma duurt 1 uur en 12 minuten - de droger heeft een vermogen van 2800 W. - prijs van een kWh is € 0,23 Wat betaal je voor één keer het standaardprogramma draaien? A. € 0,7728 B. € 0,805 C. € 0,5712 |
| Antwoord | A E= P x t  E= 2800W x 1,20h  E= 3360 Wh  3,360 kWh  kosten= 3,360 x € 0,23  kosten= € 0,7728 |

39

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Veiligheid |
| Begrip(pen) | Veiligheid met elektriciteit |
| Toetsvraag | Met elektriciteit moet je rekening houden met de volgende risico’s. Om welk risico gaat het in het tekstje hieronder? Je zit op de bovenste verdieping van je huis te videospelletjes te spelen met een vriend. Tegelijkertijd zit je zusje het haar te vlechten van een vriendinnetje waarbij het noodzakelijk was dat er drie lampen vanuit verschillende perspectieven het haar belichten. Je vader is een werkverslag aan het uitdraaien en je moeder is der haar aan het föhnen . A. Kortsluiting B. Elektrocutie C. Aardsluiting D. Overbelasting |
| Antwoord | D. |

Niet gebruikt

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Veiligheid |
| Begrip(pen) | Veiligheid met elektriciteit |
| Toetsvraag | Met elektriciteit moet je goed oppassen. Stel er is een elektrisch toestel kapot in je huis waarbij de aarding niet goed is. Het is de bedoeling dat bij een toestel dat niet goed meer functioneert, de stroom veilig via de aardleiding wegstroomt naar de grond. Helaas is dit niet het geval en je raakt nietsvermoedend de draden waar nog stroom op staat aan van het apparaat. Welk risico was de aanleiding voor een nog erger risico? A. Door overbelasting werd je geëlektrocuteerd. B. Door aardsluiting ontstond er kortsluiting. C. Door aardsluiting werd je geëlektrocuteerd. D. Door Kortsluiting ontstond er overbelasting |
| Antwoord | C. |

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Animal chaser |
| Kennisbank | http://studionask.nl/KB1/K05_03/index.html |
| Toetsvraag | Een Animal Chaser is een apparaat dat geluid uitzendt om katten uit de tuin te houden. De Animal Chaser staat een heel jaar (365 dagen) aan. Het gemiddeld geleverde vermogen in dat jaar is 4,5 mW. Hoeveel energie is er in dat jaar omgezet? A 142 kJ B 142 MJ C 142 GJ |
| Antwoord | A 4,5 mW = 4500000 en 365 dagen = 31536000 sec |

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Van wisselspanning naar gelijkspanning |
| Toetsvraag | Welk onderdeel is zeker nodig om van wisselspanning een gelijkspanning te maken? A Transistor B Weerstand C Diode D Potentiometer |
| Antwoord | C |

| Thema | 2 Elektriciteit |
| --- | --- |
| Begrip(pen) | Oplader |
| Toetsvraag | In de figuur hiernaast zie je een uit elkaar gehaalde oplader. Welke begrippen horen bij de cijfers in de afbeelding? A 1 = weerstand, 2 = transistor, 3 = condensator B 1 = transistor, 2 =weerstand, 3 = condensator C 1 = transistor, 2 = weerstand, 3 = condensator D 1 = condensator, 2 =weerstand, 3 = transistor |
| Antwoord | A |

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Transformator |
| Begrip(pen) | Elektromagneet |
| Toetsvraag | Welke beredenering is juist? A. Een magneet trekt elke stof aan of stoot die af. Dit noem je magnetisme, magnetisme bevat altijd een Noordpool en een Zuidpool. Een spoel is een stroomdraad waarbij de draad ook een Noord- en een Zuidpool heeft. B. Alleen voorwerpen die ijzer, nikkel of kobalt bevatten reageren op magnetisme. Stroom gaat altijd van de Noordpool naar de Zuidpool of andersom als de richting van de stroom verandert, de magneet die er ontstaat noem je een elektromagneet. C. In een elektromagneet kun je een metalen voorwerp plaatsen waardoor de elektromagneet minder sterk wordt. Dit metalen voorwerp dient dan als metalen kern van de elektromagneet. |
| Antwoord | B. |

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Transformator |
| Begrip(pen) | Dynamo |
| Toetsvraag | In de vorige opgave heb je geleerd dat je een elektromagneet krijgt door stroom door een spoel met een metalen kern te laten lopen, andersom is het ook mogelijk. Er ontstaat een wisselend magnetisch veld om de spoel heen. Daardoor komt er een elektrische stroom en krijg je licht. Maar hoe ontstaat er een wisselend magnetisch veld om de spoel heen? A. Doordat de magneet in de spoel alleen een Noordpool heeft. B. Doordat de magneet rondjes draait om de buitenkant van de spoel. C. Doordat de magneet in het midden van de dynamo ronddraait en beweegt. |
| Antwoord | C |

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Transformator |
| Begrip(pen) | Transformator |
| Toetsvraag | Met behulp van een transformator kun je een lage spanning omzetten in een hoge spanning en omgekeerd. Hij bestaat uit twee verschillende spoelen die met elkaar worden verbonden door een metalen kern. De primaire spoel wordt aangesloten op een wisselspanning en de andere spoel is de secundaire spoel. In de secundaire spoel ontstaat een wisselspanning door het magnetische veld onderling. Welke beredenering is vervolgens juist? A Als de primaire spoel meer windingen heeft dan de secundaire wordt de spanning omlaag getransformeerd. B Als de primaire spoel minder windingen heeft dan de secundaire wordt de spanning omlaag getransformeerd. C Als de secundaire spoel minder windingen heeft dan de primaire wordt de spanning omhoog getransformeerd. |
| Antwoord | A |

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Transformator |
| Begrip(pen) | Relatie tussen de spanning en het aantal windingen |
| Toetsvraag | Je spreekt van een ideale transformator als de verhouding van de primaire spanning (Up) en de secundaire spanning (Us) gelijk is aan het aantal primaire windingen (Np) en het aantal secundaire windingen (Ns). Gegeven: Up = 30 V en Us = 120 V Np = 132 en Ns = 33 Is er sprake van een ideale transformator? A. Ja B. Nee |
| Antwoord | A |

| Thema | Elektriciteit |
| --- | --- |
| Paragraaf | Transformator |
| Begrip(pen) | Vermogen blijft gelijk |
| Toetsvraag | Het volgende is bekend over je bureaulamp: - Hij wordt aangesloten op een spanning van 250 V - De transformator zet de spanning om in 15 V - Het vermogen van de lamp is 20 W In formule vorm: - Pp = Ps = 20 W - Up = 250 V, Us = 10 Maak gebruik van bovenstaande gegevens. Wat is de stroomsterkte (Is) ? Tip: Maak een overzicht met waar alle afkortingen voor staan, zo maak je het duidelijker en overzichtelijker voor jezelf. A. 0,75 A B. 1,33 A C. 1, 67 A |
| Antwoord | B. Ps= Us x Is  20 W = 15 V x Is  20W / 15V = 1,33 A |